- 项目背景

电感式金属检测介绍

电感式金属检测（Inductive Metal Detection）是一种基于电磁感应原理的非接触式检测方法。系统通过在线圈中建立交变磁场，当金属物体进入该磁场区域时，会在其内部产生涡流（Eddy Current）。涡流会反过来改变线圈的等效电感量 L振荡频率f，这种变化被检测电路（如 LDC1314 电感-数字转换芯片）捕获并转化为可量化的数字信号。由此，系统能够判断金属物体的存在、类型或距离变化。

与光学或接触式检测不同，电感式传感器不受光照、灰尘、油污等外部环境影响，因此在复杂的工业现场具有较高的可靠性与稳定性。

应用

零部件存在检测（Presence Detection）
	在自动装配线上，电感式传感器用于判断金属零件是否被正确安装或放置。例如，检测齿轮、螺栓、金属垫圈是否存在，以防止装配遗漏。

原理对比：与盲盒检测类似，系统识别“是否存在特定金属物体”，只是规模不同。

金属分类与材质识别（Material Differentiation）
	某些高级系统能够根据不同金属（如铜、铝、铁、不锈钢）对磁场的响应差异，区分金属类别。这在再生资源分拣、自动质检中广泛使用。

原理对比：盲盒检测同样是利用“不同金属导致电感变化不同”来判断类别，只是目标换成了不同硬币或盲盒内容。

机械部件位置与行程控制（Position / Stroke Detection）
	在数控机床、冲压、机器人等设备中，电感传感器可监测金属滑块或刀具的位置，用于行程极限检测或速度反馈控制。

原理对比：盲盒检测中若加入位置或高度补偿模块，也是在做类似的“目标位置感应”。

生产质量与缺陷检测（Quality Control）
	在食品、医药或包装行业中，感应线圈可检测产品中是否混入金属杂质，实现自动剔除。

原理对比：盲盒检测同样可看作“非破坏式检测”，即无需打开盒子即可识别内部金属特征。

二、工业金属零件检测的详细说明（与盲盒检测的对应点）

总体原理（与盲盒相同）

工业金属件检测通常用电感/电磁感应原理：感应线圈与被测金属近靠时，金属在磁场中产生涡流、改变磁导率或分布，从而改变线圈的有效电感与谐振特性（或导致被测回路阻尼变化）。检测器测量该变化并据此判定“有/无”或“类别”。

商用传感器多数实现为电感式接近开关（开关量），或更精密的电感-数字转换器（LDC1314、LDC1614 等）输出定量数值。

工程要点（直接影响测试设计）

- 灵敏度与检测距离：由线圈尺寸、匝数、工作频率决定。小件检测常用小线圈、需要近距离；路面车辆线圈则很大。

- 材料与几何依赖性：不同材料（铁、铜、铝、不锈钢）对感应影响不同（有/无磁性、导电性不同）。形状与厚度也强影响响应。

- 位置/角度敏感性：物件相对于线圈的摆放位置、角度、深度会显著改变响应。

- 环境扰动：邻近的金属构件、温度变化、电磁噪声都会引起漂移或误触发。

- 响应时间与滤波：工业场景常需快速响应（毫秒级），同时需要滤掉脉冲噪声与机械抖动。

- 校准/补偿必要性：建立“空状态基线”并做温度/长期漂移补偿是实务常态。

- 多通道／冗余：工业场景常用多线圈或多传感器融合以提高可靠性与定位能力。

三、测试方案

测试一 — 基本功能与灵敏度测试（Functional & Sensitivity）

目的：验证在标准放置（理想位置）下系统能稳定地产生可区分的数值，确定每类盲盒在“标定位置”下的典型读数范围（基线）。
设备：LDC1314 + MCU、固定夹具（保持盒子位置）、样本 A/B/C（每类至少 10 件）、记录电脑或表格、秒表。
步骤：

- 将线圈固定在夹具上，设定标准空盒位置（定义 z = 0；盒子正面对准线圈中心）；记录空盒基线读数 200 次，求均值 Lbase与标准差 σbase​。

- 分别对 A、B、C：在相同标准位置放入盲盒，重复 30 次“放—稳定—记录”。每次采样 50 次读取，取最后 10 次均值为一次结果。

- 记录每次均值与标准差，计算每类的均值 μA,μB,μC 和类内标准差 σA,σB,σC。
要记录的数据字段（CSV）：test_id,class,x,y,z,trial,channel_mean,channel_std,timestamp,notes

判定/验收标准：

每类的均值与空盒差异显著（|μi−Lbase|≥5σbase）。

类间可分性：两类均值差≥4×max(σi,σj) 优良，若≥2×σ则可接受。
说明：这是建立阈值/查表判定的基础。若在此测试三类不分，说明硬件或线圈需要改进。

测试二 — 位置/角度敏感性测试（Robustness to Placement）

目的：评估日常放置误差（位置偏移、角度）对识别的影响，模拟真实用户放入盲盒时位置变化。
设备：同上 + 三轴可调台或简单量尺与刻度纸（能控制 x,y 偏移和角度），A/B/C 各若干样本（每类至少 10 件）。
步骤：

- 在标准位置为中心，做小范围网格采样：x,y 每方向 ±10 mm，步长 5 mm（即 5×5 网格共25点）。在每个网格点对 A、B、C 各做 5 次重复测量（每次取 30 次采样的均值）。

- 角度测试：在 z 固定位置，按 0°, 45°, 90°, 135°, 180° 做角度变化测试，每角度取 5 次重复。

- 计算每类在每个位置/角度的均值与偏差，并绘制热图（响应随 x,y 的分布）与角度曲线。
要记录的数据字段：同上，并增加 x_mm,y_mm,angle_deg。

判定/验收标准：

可接受区间：在 ±5 mm 内类别识别稳定（分类决策不变）；若超过 ±10 mm 即出现显著混淆则提示需改夹具/定位或多通道融合。

若某类对角度极敏感（不同角度均值跨越其它类区间），需在判定逻辑中加入角度容忍或改进线圈设计。
说明：若位置敏感大，可考虑在最终方案中加入定位治具或采用多通道差分/归一化策略。

测试三 — 干扰与实用环境测试（Interference & Field-like Test）

目的：评估在常见干扰（邻近金属、手机、电磁设备、温度变化）下系统稳定性与分类准确率，模拟真实现场使用情形。
设备：同上 + 一块大铁板/金属片（模拟近旁大块金属）、手机（开/关）或小电磁干扰源、如果可用则恒温环境或在室内不同温度下测试。
步骤：

- 邻近金属干扰：在标准放置位置（z=标定）下，将铁板分别放置在距离线圈 50 mm、150 mm，记录 A/B/C 各 20 次读数；比较与无干扰时的偏移。

- 移动干扰源：把手机放在距离线圈 50 mm，并处于静止 / 通话 /数据传输三种状态，分别记录结果。

- 温度/时间漂移：在室温下持续运行 6 小时，每小时对 A/B/C 各做 10 次测量；若可做，额外在高温（约40°C）下重复一次关键点测量。

统计在每种干扰下的识别正确率、误报率和偏移量（均值差）。
	要记录的数据字段：在原字段外增加 interference_type, interference_distance, device_state, temperature_C, elapsed_time_h。
判定/验收标准：

干扰条件下误判率 ≤ 10% 为可接受；若 > 20% 则需强干扰抑制或物理屏蔽。

温度引起的均值漂移 ≤ 5%（相对于 ΔL_mean），若大于则需温度补偿。
说明：此测试直接反映产品在真实场景下的可用性，结果决定是否需做屏蔽/补偿或多通道策略。